介绍一种稳定、快速不用拆机安装佳能喷墨机连供的方法

首先购买一套4200现成的连供备用，一般的电脑城都有卖，价格一百元左右。（也可买五个盒的没有加墨水的空连供，管线要柔软一些为好，关键是弯头和胶塞要和原装墨盒开孔合适）。见图一

图一

一、改装机器。

佳能机上盖内部两侧都有一个防止客户装连供的塑料角，（就在墨车的正上方，打开活动上盖即可看到），可用小锯条把其锯掉，方法是先锯左侧，打开活动上翻盖，贴着上盖顶部平行往后锯3厘米，然后垂直从下往上锯1厘米，即可将防装连供塑料角的顶端钜掉。注意要在机器里面垫上卫生纸，锯完后连同塑料末和锯下的塑料角一块儿兜出来，不能掉在机器里面。见图二

图二

打印机通上电，墨车停到中间时拔掉电源线，这样墨车可来回推动，把墨车推到最左边，垫上卫生纸，以同样方法锯掉右侧塑料角。见图三

图三

这样做的目的是为了安装连供后，使墨车能够不受顶盖阻碍而自由移动。

二、改装墨盒。

原装墨盒出墨口的橙色保护把儿先不要掰下来，把5个原装墨盒顶端的黄色胶带贴着墨盒剪断，（不能把黄色胶带撕掉，否则会露出排气口，使其漏气）。见图四

图四

然后在墨盒顶端距底部1厘米处找到一个被胶带覆盖的小孔（是墨水仓上面的小孔，不是带海绵的那个仓），用壁纸刀顺着小孔的圆径把其划开，露出白色小圆珠，用锥子深深插入圆珠，把其挑出，注意不要损伤圆孔内径，否则会漏气。见图五

图五

随后，取出连供，用夹子夹住连供管线，使其不再过墨水，把其管线的连接弯头和胶塞一起从代用墨盒拔出，把代用墨盒扔掉弃用。见图六

图六

也可用另一种方式：即用一次性输液器管线的控制开关夹住每根管线。此办法安装虽有些麻烦，但有利于今后单独维修每个墨盒。见图七

图七

按顺序直接安装在打印机原装墨盒新开的孔上，把所有墨盒出墨口向上并排放好，先打开一个管线夹子，然后把连供盒抬高30厘米左右，利用压力把墨盒充满，直至看到墨水从出墨口溢出后关闭管线夹子，依次把所有墨盒充满。（如果是新的原装墨盒可省略这一步）。这样做的好处是不必把原装墨盒的芯片抠下按到连供代用墨盒上，从新改装芯片的非常容易坏，而原装墨盒就非常稳定。见图八

图八

三、安装管线。

用剪刀把五个原装墨盒芯片上面的卡子剪掉0.8厘米，（因为管线在里面走，不剪断长的卡子，墨车在里面运动会碰到管线，影响使用寿命，并有可能卡住墨车）。见图九

图九

掰下原装墨盒出墨口黄色保护把儿，把打印头和改装好的墨盒安装到墨车上，并用绑线把管线往左方向固定在墨车上，把墨车推到右侧原始泊车部位，从墨车的左边缘算，将管线平行往左拉18.5厘米左右（注意不要使管线拧圈），直接固定到光盘打印活动托盘里边的固定横向挡板的左上突出小角内侧，注意不是活动的光盘打印挡板，是里面的带个突出小角的固定横板（4200可直接用胶带粘牢；4300和4500由于挡板较小，胶带不易粘住，可用锥子将横板钻个圆孔，然后用绑线将管线固定在横板的左上突出小角内侧）。见图十、十一

图十

图十一

然后将管线往右水平拉12厘米，把其固定在横板右上突出小角的外侧。见图十二

图十二

再往右拉13厘米左右用胶带将其固定在打印机右上平面上，然后，在上盖感应开关位置用硬纸塞住开关，即改装完毕，见图十三。最后打开管线夹子即可使用。

图十三

这种布线的优点是使管线完全在打印机内部运动，也就是让管线在机器里面和白色数据线同时在墨车前面运动，可避免管线与打印机外壳摩擦，造成墨车卡死，有效避免6A00和6502出现，并大大降低墨车运行噪音，几乎和不装连供噪音差不多。

如果不用现成连供里的墨水，就得把管线和胶塞从代用墨盒拔下后，把连供舱里的墨水全部倒掉，换上自己想用的墨水，并让管线直至弯头全部充满墨水，用夹子夹死管线，再安装到原装墨盒上并放开夹子安装到打印机上。如买的未加墨空连供也得这样充满墨水。（墨水一定要过滤，能有效避免堵头，墨水一定经过验证和原装墨盒里的墨水不发生化学反应，否则容易堵头，可参看论坛上相关交流文章）。

这种走线方式，也可用于爱普生打印机，我发现爱普生商家给装的连供，都是用管线夹夹住从上面走线，噪音大、易坏，用这种方式走线可降低噪音。如果机器总是出现墨车卡住，或墨车回不到位，可尝试改用这种走线方式，十分钟搞定。

叙述非常繁琐，但真正动起手来熟练工也就一个小时即可改装完毕，我也是个多半新手，哪里说的不对，请技术人员多多指教。用这种方式改装了几台4200和4300，都非常稳定，4500刚刚改装过一台，照片里就是，效果也很好。这种改装不用外引废墨管，几乎不漏墨水，一台4300用了几个月，每天一千多页，机器里面废墨盒里海绵还是白色的，吸墨海绵也没有多少墨水，很干净。引废墨管得拆机器，可能还容易出问题，我没改装过。

附：佳能打印机使用小经验

⒈论坛上介绍的打印头清洗和防烧毁的方法非常有效，关键一点是泡打印头的时间不能过短，最好8个小时以上。并不断的更换温水，这样更容易泡开。

⒉佳能IP打印机打印单页最好用上进纸器（即自动供纸器），打印小册子、九评和书籍等可用下供纸器（即纸盒）。因上供纸器有时出现带纸现象，打印小册子容易错页，而打印单页出现错页也形不成较大影响。这样的好处是可以均匀使用上下供纸器，可以延长搓纸轮的使用寿命。

⒊墨水连供系统中每种墨水盒均有一个空气压力仓（小仓）和储墨仓（大仓）。需要注意的是储墨仓水位高于空气压力仓，空气压力仓墨水一般不高于1厘米（见图十四），如果两个仓水面相同容易出现打印故障。一旦遇到此种情况请及时将连供倾斜45度左右，将压力仓内的墨水控到储墨仓。

图十四

⒋在加墨水等时，墨水容易沾到皮肤上，很难清洗，可买一块搓脚石，用水将手洇湿后用搓脚石搓，很快可除去。

5．有的连供管线上加了一个过滤装置，初期能起到过滤作用，但时间长了容易堵塞，表现是好像是打印头堵了，清洗后好了，打印几十页又不行了，多次清洗还是如此，因为这浪费了两个打印头。前两天突然想起这里，拆下一检查果然堵了，清洗后再装上一切正常。请有类似问题的仔细检查管线和过滤装置，不一定是打印头堵塞。